设备参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品技术参数 | 单位 | 数量① | 单价（元）② | 总价（元） ③=①*② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UPS不间断电源 | 雷诺士 | - ★输出功率容量24KW 瓦数 /30kVA工频双变换三进三出工频 UPS，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，带输出隔离变压器。具备冗余并机功能，并机系统可以共用电池组，不同功率容量的UPS也能冗余并机。 - 先进的整流技术和IGBT逆变控制技术，支持380/400/415VAC，50/60Hz电网体系； - DSP数字芯片、可编程逻辑芯片（CPLD）、高速微处理器（MCU）全数字控制，使控制精确、快速、稳定、可靠； - 逆变输出带隔离变压器、电路板正反面喷覆“三防”漆,具有防潮、防腐蚀，以适应各种恶劣的工作环境； - 额定输入电压380VAC±25% - 输入频率 40-70Hz（自动侦测并适应50/60HZ频率制式） - 输出电压:L-N220±1% L-L 380±1% - 输出频率 :市电正常，跟踪试点频率；市电异常，50±0.2% - 额定功率因数:0.8 - 整机效率≥92%，ECO节能模式效率为98% - 电压稳定度:±1% - 过载能力: 125%满载维持10分钟；150%满载时维持1分钟转旁路 - 具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能 - ★额定电压:384V(电池节数29-32节可设置) - 冗余风机设计，任何一只风机故障，系统依然正常工作。 - UPS输入端（包括旁路）具备D级雷击浪涌保护装置。 - 标配手动维修开关，实现不断电在线维护及保养 - 通讯接口：RS232;干接点;SNMP远程卡（选配） - ★UPS:显示：7寸触摸大屏，UPS 人机界面提供 LED 指示和 LCD 菜单显示。可存储报警事件信息，选配网络监控卡可远程监控主机运行状态及相关告警信息，具备电脑辅助诊断功能并能正确判断，提高维护实效性。 - 操作环境:湿度≤95%（不结露）,温度0-40 - 颜色:黑色 - 尺寸：683*450*1110mm，主机保修叁年 - ★ 响应国家节能要求，产品获得“中国节能产品认证证书”，提供“泰尔认证”、“环境管理体系认证证书”、“质量管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”； - ★生产厂家为国家级高新技术企业， ★提供原厂授权、售后服务承诺函，彩页加盖公章 含32节12V120AH迈威电池、1个电池柜、1套电池连接线及空开（含铜耳） 本产品提供三年质保 | 台 | 1 | 67900.00 | 67900.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 67900.00 |